MQTT物联网模块实验

模块介绍

ESP8266-MQTT无线模块是emakefun公司基于乐鑫科技的wifi芯片ESP8266基础上重新研发的串口转wifi的物联网模块，该模块采用AT配置方式来支持wifi无线通信，AT指令全面兼容乐鑫官方指令库（V3.0.0），在此基础上添加了MQTT指令，并且全部封装成scratch，mixly，Makecode图形化编程块支持arduino，micro:bit。让用户非常容易接收和发送物联网信息，远程物联网控制从未如此简单。详细资料请查看技术文档：https://emakefun-docs.readthedocs.io/zh-cn/latest/sensors/smart_modules/esp8266_mqtt/

模块特点

- ·内置低功率 32 位 CPU：可以兼作应用处理器

- ·内置协议：TCP/IP 协议栈

- ·加密类型：WPA WPA2/WPA2–PSK

- ·支持乐鑫官方AT标准指令集

- ·支持连接标准MQTT协议和TTL串口到无线的应用

模块参数

- ·工作电压：5V

- ·接口速率：9600 bps

- ·无线频率：2.4GHz

- ·接口类型：PH2.0-4Pin (G V TX TX)

- ·无线模式：IEEE802.11b/g/n

- ·SRAM：160KB

- ·外置Flash：4MB

- ·支持低功耗：<240mA

- ·模块尺寸：4 * 2.1cm

- ·安装方式：M4螺钉螺母固定

实验目的

通过IC2扩展板控制和读取常见设备，了解IC2扩展板的工作原理。

组件清单

PH2.0 Sensor 扩展板：1

BLE-UNO主板：1

MQTT物联网模块：1

USB 数据线 ：1

若干连接线

实物接线图

| 引脚名称 | 描述 | Arduino uno |
| --- | --- | --- |
| G | GND地线 |  |
| V | 5V电源引脚 |  |
| TX | 串口发送端 | D5 |
| RX | 串口接收端 | D6 |

程序代码（示例程序）

/* WiFiEsp test: BasicTest Performs basic connectivity test and checks. */ #include "WiFiEsp.h" #include "WifiEspMqtt.h" #include "SoftwareSerial.h" SoftwareSerial esp8266_serial(5, 6); // RX, TX uint32_t _startMillis = 0; WiFiEspMqtt esp8266; char ssid[] = "emakefun"; // your network SSID (name) char passwd[] = "501416wf"; // your network password char aliyun_mqtt_host[] = "a1gVfAJo2pv.iot-as-mqtt.cn-shanghai.aliyuncs.com"; // 阿里云物联网服务器host uint16_t aliyun_mqtt_port = 1883; // 阿里云物联网服务器端口 char product_key[] = "a1gVfAJo2pv"; // 设备所属产品的ProductKey，即物联网平台为产品颁发的全局唯一标识符 char device_name[] = "emakefun"; // 设备在产品内的唯一标识符。DeviceName与设备所属产品的ProductKey组合，作为设备标识，用来与物联网平台进行连接认证和通信。 char device_secret[] = "8412c9a3a13d5398fb33afc91a5f4c0c"; // 物联网平台为设备颁发的设备密钥，用于认证加密。需与DeviceName成对使用。 void setup() { Serial.begin(115200); esp8266_serial.begin(9600); Serial.println("Aliyun MqttSendReveive Test"); WiFi.init(&esp8266_serial); assertEquals("Firmware version", WiFi.firmwareVersion(), "3.0.2"); assertEquals("Status is (WL_DISCONNECTED)", WiFi.status(), WL_DISCONNECTED); esp8266.mqtt_connect_aliyun(aliyun_mqtt_host, aliyun_mqtt_port, product_key, device_name, device_secret, 0); if (WiFi.begin(ssid, passwd) == WL_CONNECTED) { Serial.println("wifi connected"); esp8266.mqtt_sub("/a1gVfAJo2pv/emakefun/user/get", 0); // 订阅topic } esp8266.mqtt_public("/a1gVfAJo2pv/emakefun/user/add", "on", 0); // 发布topic 数据为 "on" delay(10000); } void loop() { if (esp8266.mqtt_receive()) { Serial.print("topic:"); Serial.println(esp8266.mqtt_topic); // 打印订阅的topic Serial.print("message:"); Serial.println(esp8266.mqtt_message); // 打印订阅的topic的数据 } } void assertNotEquals(const char* test, int actual, int expected) { if(actual!=expected) pass(test); else fail(test, actual, expected); } void assertEquals(const char* test, int actual, int expected) { if(actual==expected) pass(test); else fail(test, actual, expected); } void assertEquals(const char* test, char* actual, char* expected) { if(strcmp(actual, expected) == 0) pass(test); else fail(test, actual, expected); } void pass(const char* test) { Serial.print(F("********** ")); Serial.print(test); Serial.println(" > PASSED"); Serial.println(); } void fail(const char* test, char* actual, char* expected) { Serial.print(F("********** ")); Serial.print(test); Serial.print(" > FAILED"); Serial.print(" (actual=\""); Serial.print(actual); Serial.print("\", expected=\""); Serial.print(expected); Serial.println("\")"); Serial.println(); delay(10000); } void fail(const char* test, int actual, int expected) { Serial.print(F("********** ")); Serial.print(test); Serial.print(" > FAILED"); Serial.print(" (actual="); Serial.print(actual); Serial.print(", expected="); Serial.print(expected); Serial.println(")"); Serial.println(); delay(10000); }

当连接上WIFI时，物联网模块的蓝灯会常亮，否则蓝灯会闪烁，同时串口监视器会显示WiFi connected,如下图所示。

当连上阿里云服务器时，选择阿里云设备菜单时，会显示当前在线的设备数量，并且所连接的设备的状态为在线状态，如下图所示。

同时在串口监视器里面可以看到是否连接成功，如下图所示。

当前程序会在连接阿里云服务器成功之后，会向服务器发布和订阅相关的主题(topic)。 发布: 向云端发送数据。比如温度、湿度、气压值、停车位...... 可以在阿里云的监控运维->日志服务里面可以看到当前发布的记录，并且点击查看可以看到发送的数据。

订阅: 获取云端的数据。比如天气预报..... 可在设备的topic列表里找到相应的topic，并且点击发布消息，发布想要发布的数据。

同时在串口监视器里面我们可以看到订阅的数据。

MagicBlock图形化编程程序

MagicBlock编写MQTT物联网模块测试程序如下图所示：

Mind+图形化编程

Mind+编写MQTT物联网模块测试程序如下图所示：

Mixly图形化编程

Mixly编写MQTT物联网模块测试程序如下图所示：